Code of Project Automatic Medicine Dispenser:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Servo.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo servo;

const int servoPin = 5;

const int buzzerPin = 8;

const int ledPin = 7;

const int buttonPin = 4;

void setup() {

servo.attach(servoPin);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);  // Button connected to GND

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("System Starting...");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

// Step 1: Alert

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Take Medicine!");

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

digitalWrite(ledPin, HIGH);

// Step 2: Wait for button

while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {

// Waiting

}

// Step 3: Stop alert

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

digitalWrite(ledPin, LOW);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Dispensing...");

// Step 4: Move servo (dispense medicine)

servo.write(90);

delay(10000); // 10 seconds open

servo.write(0); // close

// Step 5: Confirmation

lcd.clear();

lcd.print("Medicine Taken");

delay(2000);

lcd.clear();

// Wait before next cycle

delay(5000);

}